Мероприятия по снижению потерь электроэнергии

в электрических сетях АО «Электротехнический комплекс»

(отчет за 2022 год и план на 2023 год)

Потери электроэнергии в электрических сетях – важнейший показатель экономичности работы, наглядный индикатор состояния системы учета электроэнергии, эффективности деятельности организации. Этот индикатор свидетельствует о проблемах, которые требуют безотлагательных решений в развитии, реконструкции и техническом перевооружении электрических сетей, совершенствовании методов и средств их эксплуатации и управления, в повышении точности учета электроэнергии, эффективности сбора денежных средств за поставленную потребителям электроэнергию и т.п.

В настоящее время почти повсеместно наблюдается рост абсолютных и относительных потерь электроэнергии при одновременном уменьшении отпуска в сеть.

По мнению международных экспертов, относительные потери электроэнергии при ее передаче и распределении в электрических сетях большинства стран можно считать удовлетворительными, если они не превышают 4-5%. Потери электроэнергии на уровне 10% можно считать максимально допустимыми с точки зрения физики передачи электроэнергии по сетям.

Потери электроэнергии в электрических сетях АО «Электротехнический комплекс» за 2016 год составляют:

- нормативные – 1,67%;

- фактические – 1,62%.

Потери электроэнергии в электрических сетях АО «Электротехнический комплекс» за 2017 год составляют:

- нормативные – 1,64%;

- фактические – 1,64%.

Потери электроэнергии в электрических сетях АО «Электротехнический комплекс» за 2018 год составляют:

- нормативные – 1,64%;

- фактические – 1,58%.

Потери электроэнергии в электрических сетях АО «Электротехнический комплекс» за 2019 год составляют:

- нормативные – 1,51%;

- фактические – 1,38%.

Потери электроэнергии в электрических сетях АО «Электротехнический комплекс» на 2020 год составляют:

- нормативные – 1,50%;

- фактические – 1,38%.

Потери электроэнергии в электрических сетях АО «Электротехнический комплекс» на 2021 год составляют:

- нормативные – 1,38%.

- фактические – 1,38%.

Потери электроэнергии в электрических сетях АО «Электротехнический комплекс» на 2022 год составляют:

- нормативные – 1,50%.

- фактические – 1,46%

Потери электроэнергии в электрических сетях АО «Электротехнический комплекс» на 2023 год составляют:

- нормативные – 1,50%.

Как показывают расчеты, основной эффект в снижении технических потерь электроэнергии может быть получен за счет технического перевооружения, реконструкции, повышения пропускной способности и надежности работы электрических сетей, сбалансированности их режимов, т.е. за счет внедрения капиталоемких мероприятий.

Основными из этих мероприятий для системообразующих электрических сетей 110 кВ и выше являются:

- установка серийного производства и широкое внедрение регулируемых компенсирующих устройств (управляемых шунтируемых реакторов, статических компенсаторов реактивной мощности) для оптимизации потоков реактивной мощности и снижения недопустимых или опасных уровней напряжения в узлах сетей;

- строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности существующих линий для выдачи активной мощности;

- развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики (малых ГЭС, ветроэлектростанций, приливных, геотермальных ГЭС и т.п.) для выдачи малых мощностей в удаленные дефицитные или энергоемкие узлы электрических сетей.

Типовой перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях достаточно хорошо известен и включен в отраслевую инструкцию. Укрупненно классификация мероприятий представлена на рис.1.

| Мероприятия по снижению потерь электроэнергии (ЭЭ) в электрических сетях (ЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические Технические |  |  |  |  |  |  |  | Организационные Организационные |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимизация загрузки ЭС за счет строительства линий и ПС |  | Замена перегруженного и недогруженного оборудования ЭС |  |  | Ввод в работу энергосберегающего оборудования ЭС |  | Оптимизация схем и режимов ЭС |  |  | Сокращение продолжительности ремонтов оборудования ЭС |  |  | Ввод в работу неиспользуемых средств АРН, выравнивание несимметричных нагрузок фаз и т.п. |  | Проведение рейдов по выявлению неучтенной ЭЭ |  |  | Совершенствование системы сбора показаний счетчиков |  |  |  | Обеспечение нормативных условий работы приборов учета |  | Замена, модернизация, установка недостающих приборов учета |  |

Рис.1

К приоритетным мероприятиям по снижению технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4-35 кВ относятся:

- использование 10 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети;

- увеличение доли сетей напряжением 35 кВ;

- сокращение радиуса действия и строительство ВЛ 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 0,4-10 кВ;

- использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы;

- разработка и внедрение нового более экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода, встроенных в КТП и ЗТП конденсаторных батарей;

- применение столбовых трансформаторов малой мощности 6-10/0,4 кВ для сокращения протяженности сетей 0,4 кВ и потерь электроэнергии в них;

- более широкое использование устройств автоматического регулирования напряжения под нагрузкой, вольтодобавочных трансформаторов, средств местного регулирования напряжения для повышения качества электроэнергии и снижения ее потерь;

- комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности неоптимальных ремонтных и послеаварийных режимов, поиска и ликвидации аварий;

- повышение достоверности измерений в электрических сетях на основе использования новых информационных технологий, автоматизации обработки телеметрической информации.

Очевидно, на ближайшую и удаленную перспективу останутся актуальными оптимизация режимов электрических сетей по активной и реактивной мощности, регулирование напряжения в сетях, оптимизация загрузки трансформаторов, выполнение работ под напряжением и т.п.

В условиях общего спада нагрузки и отсутствия средств на развитие, реконструкцию и техперевооружение электрических сетей становится все более очевидным, что совершенствование системы учета сегодня окупается значительно быстрее, чем затраты на повышение пропускной способности сетей и даже на компенсацию реактивной мощности. Совершенствование учета электроэнергии в современных условиях позволяет получить прямой и достаточно быстрый эффект.

Решающее значение при выборе тех или иных мероприятий по совершенствованию учета и мест их внедрения имеют выполнение расчетов и анализ допустимых и фактических небалансов электроэнергии на электростанциях, подстанциях и в электрических сетях в соответствии с Типовой инструкцией РД 34.09.101-94.

Основным и наиболее перспективным решением проблемы снижения коммерческих потерь электроэнергии является разработка, создание и широкое применение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), в том числе для бытовых потребителей, тесная интеграция этих систем с программным и техническим обеспечением автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), обеспечение АСКУЭ и АСДУ надежными каналами связи и передачи информации, метрологическая аттестация АСКУЭ.

В АО «ЭТК» реализовано АИИС КУЭ на 7 подстанциях 110кВ и наиболее крупных и социально-значимых ТП, РП.

Однако на сегодняшний день остаются необходимыми мероприятиями снижения потерь в области коммерческого учета:

- осуществление коммерческого учета электроэнергии (мощности) на основе разработанных для энергообъектов и аттестованных методик выполнения измерений (МВИ) по ГОСТ Р 8.563-96, в соответствии с Типовыми МВИ – РД 34.11.333-97 и РД 34.11.334-97;

- периодическая калибровка (поверка) счетчиков индукционной системы с целью определения их погрешности;

- замена счетчиков для коммерческого учета на электронные и интеллектуальные счетчики;

- контроль предотвращения хищений электроэнергии;

- контроль расхода электроэнергии на потери в «бесхозяйных» электросетях потребителей

- обеспечение безубыточных условий принятия на баланс и обслуживание «бесхозяйных» электросетей потребителей.

Очень важное значение на стадии внедрения мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях имеет квалификация персонала в том числе:

- обучение и повышение квалификации персонала;

- осознание персоналом важности для предприятия в целом и для его работников лично эффективного решения поставленной задачи;

- мотивация персонала, моральное и материальное стимулирование;

- связь с общественностью, широкое оповещение о целях и задачах снижения потерь, ожидаемых и полученных результатах.

Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии

при её передаче по электрическим сетям АО «Электротехнический комплекс»

на 2023 год

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка объемов потерь электроэнергии | Ежегодно | Без финансирования |
| 2. | Разработка нормативов потерь электроэнергии | Согласно приказу Минэнерго РФ №674 | Без финансирования |
| 3. | Анализ и оптимизация установленной мощности | Ежегодно | Без финансирования |
| 4. | Анализ схем энергоснабжения, распределения электрической нагрузки, анализ балансов ЭЭ | Ежегодно | Без финансирования |
| 7. | Отключение и замена недогруженных силовых трансформаторов | Ежегодно | Без финансирования |
| 9. | Внедрение интеллектуальных систем коммерческого учета электрической энергии | План 2023 года | Тариф |
| 10 | Замена перегруженных силовых трансформаторов | Ежегодно | Без финансирования |